# GUÍA DE CONVERSIONES PARA CÁLCULO DE IMPACTO AMBIENTAL

Basado en la Calculadora Ecológica ECOCE

# Factor General de Emisión

Factor de conversión CO₂/kWh: 0.458 kg de CO₂ por cada kWh de energía

# 1. PET (Tereftalato de Polietileno)

## 1.1 Factores de Energía

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Producción de Resina |  |  |
| Energía para producción de PET virgen | 80.4 | MJ/kg |
| Energía para producción de PET reciclado | 6.5 | MJ/kg |
| Ahorro energético por reciclaje | 79 | % |
| Conversión a kWh |  |  |
| Producción virgen | 22.33 | kWh/kg |
| Producción reciclada | 1.81 | kWh/kg |
| Ahorro por kg reciclado | 20.53 | kWh/kg |

## 1.2 Emisiones de CO₂

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| CO₂ por producción virgen | 2.538 | kg CO₂/kg PET |
| CO₂ por producción reciclada | 0.183 | kg CO₂/kg PET |
| Ahorro de CO₂ por reciclaje | 67 | % |
| Ahorro de CO₂ por tonelada reciclada | 444.125 | kg CO₂/ton |

## 1.3 Pesos de Referencia por Envase

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Botella de agua 500 ml | 26.05 | g |
| Botella de refresco 600 ml | 37.31 | g |
| Envase de aceite 1 L | 43.96 | g |

## 1.4 Equivalencias de Impacto (por tonelada)

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Ahorro de energía | 3,628.48 | kWh |
| Árboles plantados equivalentes | 20.43 | árboles |
| Barriles de petróleo ahorrados | 1.05 | barriles |
| Materia prima ahorrada | 179.31 | kg |
| Volumen en relleno sanitario evitado | 10.43 | m³ |

# 2. PEAD (Polietileno de Alta Densidad)

## 2.1 Factores de Energía

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Producción de Resina |  |  |
| Energía para producción de PEAD virgen | 69.7 | MJ/kg |
| Energía para producción de PEAD reciclado | 6.3 | MJ/kg |
| Ahorro energético por reciclaje | 88.4 | % |
| Conversión a kWh |  |  |
| Producción virgen | 19.36 | kWh/kg |
| Producción reciclada | 1.75 | kWh/kg |
| Ahorro por kg reciclado | 17.61 | kWh/kg |

## 2.2 Emisiones de CO₂

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| CO₂ por producción virgen | 1.89 | kg CO₂/kg (Cut-off) |
| CO₂ por producción reciclada | 0.56 | kg CO₂/kg (Cut-off) |
| Ahorro de CO₂ por reciclaje | 71 | % |
| Ahorro de CO₂ por tonelada reciclada | 105.07 | kg CO₂/ton |

## 2.3 Pesos de Referencia por Envase

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Envase de champú 270 ml | 24 | g |
| Envase de champú 540 ml | 45 | g |

## 2.4 Equivalencias de Impacto (por tonelada)

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Ahorro de energía | 1,461.72 | kWh |
| Ahorro de agua | 387.1 | litros |
| Árboles plantados equivalentes | 2.73 | árboles |
| Barriles de petróleo ahorrados | 0.35 | barriles |
| Volumen en relleno sanitario evitado | 2.41 | m³ |

# 3. PEBD (Polietileno de Baja Densidad)

## 3.1 Factores de Energía

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Energía para producción de PEBD Film virgen | 78 | MJ/kg |
| Conversión a kWh (virgen) | 21.67 | kWh/kg |

## 3.2 Emisiones de CO₂

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| CO₂ por producción virgen | 1.477 | kg CO₂/kg |
| CO₂ por producción reciclada | 0.183 | kg CO₂/kg |
| Ahorro de CO₂ por reciclaje | 87 | % |
| Ahorro de CO₂ por tonelada reciclada | 23.94 | kg CO₂/ton |

## 3.3 Pesos de Referencia

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Bolsa para pan | 8.24 | g |
| Bolsa genérica | 6.67 | g |

## 3.4 Equivalencias de Impacto (por tonelada)

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Árboles plantados equivalentes | 0.62 | árboles |
| Barriles de petróleo ahorrados | 0.08 | barriles |
| Volumen en relleno sanitario evitado | 0.44 | m³ |

# 4. PP (Polipropileno)

## 4.1 Factores de Energía

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Producción de Resina |  |  |
| Energía para producción de PP virgen | 77 | MJ/kg |
| Energía para producción de PP reciclado (Cut-off) | 8.89 | MJ/kg |
| Ahorro energético por reciclaje | 88 | % |
| Conversión a kWh |  |  |
| Producción virgen | 21.39 | kWh/kg |
| Producción reciclada (Cut-off) | 2.47 | kWh/kg |
| Ahorro por kg reciclado | 18.20 | kWh/kg |

## 4.2 Emisiones de CO₂

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| CO₂ por producción virgen | 1.84 | kg CO₂/kg (Cut-off) |
| CO₂ por producción reciclada | 0.53 | kg CO₂/kg (Cut-off) |
| Ahorro de CO₂ por tonelada reciclada (Cut-off) | 1,310 | kg CO₂/ton |

## 4.3 Pesos de Referencia

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Bolsa de PP | 7.9 | g |

# 5. ALUMINIO

## 5.1 Factores de Energía

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Producción de Material |  |  |
| Energía para producción de aluminio virgen | 156 | MJ/kg |
| Energía para producción de aluminio reciclado | 14.06 | MJ/kg |
| Ahorro energético por reciclaje | 91-95 | % |
| Conversión a kWh |  |  |
| Producción virgen | 43.33 | kWh/kg |
| Producción reciclada | 3.91 | kWh/kg |
| Ahorro por kg reciclado | 39.43 | kWh/kg |

## 5.2 Emisiones de CO₂

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Ahorro de CO₂ por tonelada reciclada | 225.95 | kg CO₂/ton |
| Ahorro de CO₂ por reciclaje | 94 | % |

## 5.3 Pesos de Referencia por Envase

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Lata de aluminio 355 ml | 12.96 | g |
| Lata de aluminio (genérica) | 16.7 | g |

## 5.4 Equivalencias de Impacto (por tonelada)

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Ahorro de energía | 997.5 | kWh |
| Ahorro de agua | 2,565 | litros |
| Árboles plantados equivalentes | 5.87 | árboles |
| Materia prima ahorrada | 132.30 | kg |
| Volumen en relleno sanitario evitado | 0.95 | m³ |

# 6. HOJALATA (Acero)

## 6.1 Factores de Energía

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Energía para producción de hojalata virgen | 2.42 | MJ/kg |
| Energía para producción de hojalata reciclada | 0.65 | MJ/kg |
| Ahorro energético por reciclaje | 70 | % |
| Conversión a kWh |  |  |
| Producción virgen | 0.671 | kWh/kg |
| Producción reciclada | 0.181 | kWh/kg |
| Ahorro por tonelada reciclada | 948.8 | kWh/ton |

## 6.2 Emisiones de CO₂

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| CO₂ por producción virgen | 0.307 | kg CO₂/kg |
| CO₂ por producción reciclada | 0.083 | kg CO₂/kg |
| Ahorro de CO₂ por tonelada reciclada | 112.5 | kg CO₂/ton |

## 6.3 Pesos de Referencia

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Lata de chiles 198g | 44.7 | g |

## 6.4 Equivalencias de Impacto (por tonelada)

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Árboles plantados equivalentes | 2.93 | árboles |
| Materia prima ahorrada | 183.75 | kg |
| Volumen en relleno sanitario evitado | 2.81 | m³ |

# 7. VIDRIO

## 7.1 Factores de Energía

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Ahorro energético por reciclaje | 40 | % |
| Ahorro por tonelada reciclada | 1,852 | kWh/ton |

## 7.2 Emisiones de CO₂

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Ahorro de CO₂ por tonelada reciclada | 397.31 | kg CO₂/ton |

## 7.3 Pesos de Referencia

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Envase de vidrio promedio | 333 | g |

## 7.4 Equivalencias de Impacto (por tonelada)

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Ahorro de agua | 12,268.57 | litros |
| Árboles plantados equivalentes | 9.58 | árboles |
| Árboles no cortados | 8.33 | árboles |
| Barriles de petróleo ahorrados | 5.82 | barriles |
| Materia prima ahorrada | 1,200 | kg |
| Volumen en relleno sanitario evitado | 1.06 | m³ |

# 8. MULTICAPA / CARTÓN LAMINADO

Composición típica: 75% papel, 20% polietileno, 5% aluminio

## 8.1 Factores de Energía

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Energía para producción de papel virgen | 57.6 | MJ/kg |
| Energía para producción de papel reciclado | 23.04 | MJ/kg |
| Ahorro energético por reciclaje | 40 | % |
| Conversión a kWh |  |  |
| Producción virgen | 16 | kWh/kg |
| Producción reciclada | 6.4 | kWh/kg |
| Ahorro por kg reciclado | 9.6 | kWh/kg |

## 8.2 Emisiones de CO₂

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| CO₂ por producción virgen (papel) | 1.576 | kg CO₂/kg |
| CO₂ por producción reciclada (papel) | 0.78 | kg CO₂/kg |
| Ahorro de CO₂ por tonelada (calculadora) | 241.98 | kg CO₂/ton |

## 8.3 Pesos de Referencia

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Envase aséptico (papel blanco) | 26.66 | g |
| Bolsa de papel | 63.56 | g |

## 8.4 Equivalencias de Ahorro vs Otros Materiales

| Concepto | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Ahorro vs botella PET (agua) | 0.23 | kg CO₂/envase |
| Ahorro vs botella PET (refresco) | 0.327 | kg CO₂/envase |
| Ahorro vs lata de aluminio | 0.218 | kg CO₂/envase |

# 9. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

- APR (2018) Life Cycle Impacts for postconsumer recycled resins: PET, HDPE, and PP

- EPA Environmental Factoids

- Franklin Associates, LTD (1995). Envases de Tereftalato de Polietileno

- ASIPLA - Análisis del Impacto de los GEF en el ciclo de vida de los Embalajes

- The Aluminum Association (2022) - Environmental Footprint of Semi-Fabricated Aluminum Products

- Metal Packaging Europe - Latas de bebidas

- APEAL - Association of European Producers of steel for packaging

- ECOCE (2017) ECOCE 15 años

- OECC (2020) Factores de emisión, Registro de Huella de Carbono (España)

- SENER-CONUEE - Guías para el Uso Eficiente de la Energía en el Transporte

Nota: Los valores pueden variar según la fuente y metodología utilizada. Se recomienda verificar con fuentes actualizadas.